База Weaver АК-Б-01

 База Weaver АК-Б-01 предназначена для создания посадочного места «Weaver» на карабинах типа “Сайга”, “Вепрь” и др., имеющих боковую планку «ласточкин хвост».

База имеет основание, выполненное из легированной стали, что позволяет устанавливать на оружие как легкие оптические, коллиматорные прицелы, так и тяжелую ночную оптику и тепловизионные прицелы, имеющие крепление «Weaver» («Picatinny»).  База имеет вынос "назад" в сторону стрелка для удобства установки тепловизионных прицелов.

Планка базы может переставляться  по направлению с шагом 10 мм.

Крепление базы выполнено быстросъемным, обеспечивается за счет поворота
 флажка 3, который фиксируется на стопоре 2 в закрытом положении.

[image: image1.jpg]“OTKpbITO”

“3akpbITO”




          1 – основание; 2 - стопор;  3 – флажок;  4 - фиксатор;  5 – винт стяжной

Для установки базы на оружие необходимо:

- повернуть флажок 3 (см. рисунок) по часовой стрелке в положение "открыто";

- надвинуть базу на "ласточкин хвост" до упора и повернуть флажок против часовой стрелки в положение "закрыто", зафиксировать на  стопоре 2.

Для настройки крепления необходимо:

- расстопорить и снять фиксатор 4;

- перекидывая флажок 3 на винте стяжном 5, затянуть  винт, обеспечив надежную фиксацию базы  на оружии;

- установить флажок 3 в положение "закрыто";

- установить и застопорить фиксатор 4.

                Технические характеристики

Длина базы Weaver, мм                                        135

Расстояние от «верха» крышки ствольной

коробки до «верха» «Weaver», мм                       15

Масса, г                                                                  340

                            Комплектноcть

                1. База Weaver АК-Б-01  -  1 шт.

     2. Ключ шестигранный  2,5 – 1 шт.

                3. Этикетка – 1 шт.

                4. Коробка - 1 шт.

